TSUNAMI 10

Vorgangsweise beim PC-Setup (RC-Setup ist Voraussetzung):

Als erstes sollte man sich an der PC-Rückseite "erden", um eine Zerstörung von elektrischen Bauteilen durch elektrostatische Aufladung zu verhindern.

- aktuelle Zip-Dateien downloaden und in ein Verzeichnis entpacken

- PC-Setup-Programm. starten und COM-Port wählen

- GND-Kabel lt. Bild anklemmen, Regler (ohne Motor) mit dem PC verbinden
(Pin1 der Reglerbuchse des Kabels ist etwas weiter vom Rand entfernt, als Pin5)

- bei Verwendung eines Netzgerätes zuerst das Minus-Kabel anstecken,
dann erst das Plus-Kabel und einschalten

- Update bzw. Setup durchführen

- anschliessend Regler ausschalten und Kabel entfernen

- RC-Setup machen.

|  | Um vor der dem Anschließen des Reglers an den PC einen Spannungsausgleich durchzuführen, muß als ersten das GND-Kabel mit dem Minuspol des Reglers verbunden werden. Wird das nicht gemacht, besteht eine Zerstörungsgefahr des Microcontrollers. |
| --- | --- |

Das Kabel darf also nicht ab- oder angesteckt werden, solange der Regler unter Strom steht.
Am besten zu allererst das GND-Kabel (wie im beiliegenden Bild) mit dem Minus-Anschluß verbinden.

It’s very important to do all steps in a correct sequence:

1.      	start “tsunami10-pcsetup.exe" and choose COM-Port

2.	connect the GND-cable as shown

3.     	connect the setupcable with the Tsunami10  (without motor)

4.      	connect the setupcable with the PC

5.	connect the powersupply

6.	setup or update the controller

7.	disconnect the powersupply

8.	disconnect the PC

9.	remove the gnd-cable and then the setup-cable from the Tsunami10